常州市科博医疗器械科技有限公司

年产塑件制品50万件项目

竣工环境保护验收报告表

（部分验收）

建设单位：常州市科博医疗器械科技有限公司

2022年5月

建设单位法人代表：（签字）

编制单位法人代表：（签字）

项目负责人：吴煜

报告编写人：吴煜

建设单位：常州市科博医疗器械科技有限公司（盖章）

编制单位：常州市科博医疗器械科技有限公司（盖章）

电话:吴煜13921098827

传真:/

邮编:213100

地址:江苏武进经济开发区长汀村

表一

| - 建设项目名称 | - 年产塑件制品50万件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设单位名称 | - 常州市科博医疗器械科技有限公司 |  |  |  |  |
| - 建设项目性质 | - 新建（迁建）√ 技改扩建 补办（划√） |  |  |  |  |
| - 建设地点 | - 江苏武进经济开发区长汀村 |  |  |  |  |
| - 主要产品名称 | - 塑件制品 |  |  |  |  |
| - 设计生产能力 | - 塑件制品50万件/年 |  |  |  |  |
| - 实际生产能力 | - 塑件制品35万件/年 |  |  |  |  |
| - 建设项目环评批复时间 | - 2022年5月12日 | - 开工建设时间 | - 2022年5月 |  |  |
| - 调试时间 | - 2022年5月 | - 验收现场监测时间 | - 2022年5月30日-5月31日 |  |  |
| - 环评申报表审批部门 | - 常州市生态环境局 | - 环评报告表 - 编制单位 | - 江苏晶昱宝环境科技有限公司 |  |  |
| - 废气设施设计单位 | - 龙科（江苏）环境科技有限公司 | - 废气设施施工单位 | - 龙科（江苏）环境科技有限公司 |  |  |
| - 投资总概算 | - 300万元 | - 环保投资总概算 | - 30万元 | - 比例 | - 10% |
| - 实际总概算 | - 210万元 | - 实际环保投资 | - 30万元 | - 比例 | - 14% |
| - 验收监测依据 | - 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日实施）； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告公告2018年第9号）； - 《环境监测质量管理规定》（国家环保总局[2006]114号文）； - 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）； - 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函[2020]688号，2020年12月13日）； - 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； - 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修正）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，2020年9月1日起施行）； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； - 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控（1997）122号，1997年9月）； - 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； - 《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020，2021年5月1日实施）； - 《国家危险废物名录（2021版）》（2021年1月1日施行）； - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； - 《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）； - 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）； - 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）； - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） - 《常州市科博医疗器械科技有限公司“年产塑件制品50万件项目”环境影响报告表》（江苏晶昱宝环境科技有限公司，2022年3月） - 《市生态环境局关于常州市科博医疗器械科技有限公司年产塑件制品50万件项目环境影响报告表的批复》（常武环审[2022]143号），常州市生态环境局，2022年5月12日； - 常州市科博医疗器械科技有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| - 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废气 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5和表9标准；非甲烷总烃在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）处监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准。具体标准见下表。 表1-1合成树脂工业污染物排放标准 污染物名称; 大气污染物特别排放限值 （单位：mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（单位：mg/m3）; 单位产品非甲烷总烃排放量 kg/t产品; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 4.0; 0.3; （GB31572-2015）表5及表9. 表1-2厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物名称; 限值含义; 特别排放限值（mg/m3）; 标准来源. NMHC; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 6; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准. 监控点处任意一次浓度值; 20. （2）废水 本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，不外排；生活污水依托出租方污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理。废水接管标准见下表。 表1-3废水接管标准 - 采样点位; - 污染物; - 验收标准限值 （mg/L，pH无量纲）; - 验收标准依据. - 废 - 水 - 接 - 管 - 口; - pH; - 6.5~9.5; - 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. - COD; - 500. - SS; - 400. - NH3-N; - 45. - TP; - 8. - TN; - 70. （3）噪声 本项目营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中标准2类，标准值见下表。 - 表1-4噪声排放标准 - 执行区域; - 时段; - 验收标准限值dB(A); - 验收标准依据. - 厂界四周; - 昼间; - ≤60; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. （4）固废 ①一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 ②危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订版)，同时执行《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办［2021］207号）的要求。 （5）总量控制指标 根据本项目环评批复要求，具体污染物总量控制指标见表1-5。 表1-5污染物总量控制指标 - 类别; - 污染物; - 项目批复核定量（t/a）; - 本次验收核定量（t/a）. - 废气; - 挥发性有机物; - ≤0.0194; - ≤0.01358. - 废水; - 水量; - ≤480; - ≤336. - COD; - ≤0.192; - ≤0.1379. - NH3-N; - ≤0.012; - ≤0.0084. - TP; - ≤0.0024; - ≤0.00168. - 固废; - 一般固废; - 全部综合利用或安全处置; - 全部综合利用或安全处置. - 危险废物. - 备注; - /. |

表二

项目概况 常州市科博医疗器械科技有限公司成立于2018年8月24日，位于江苏武进经济开发区长汀村，租赁常州市益丰电镀厂厂房1000m2进行生产，本项目生产车间、雨污水管网、供水、供电系统均依托出租方。公司经营范围：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的研发、制造（限《医疗器械生产许可证》核定范围）、Ⅱ类医疗器械销售；Ⅲ类医疗器械销售（限《医疗器械经营许可证》核定范围）；普通机械设备、注塑件的制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业于2022年3月委托江苏晶昱宝环境科技有限公司编制《年产塑件制品50万件项目环境影响报告表》，并于2022年5月12日取得常州市生态环境局批复（常武环审[2022]143号）。 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《关于开展江苏省2020年排污许可证申领和排污登记工作的通告》等相关文件要求，常州市科博医疗器械科技有限公司已于2020年05月06日完成网上排污登记，并取得登记回执（编号：91320412MA1X3E097G001X）。 目前，该项目只建设了部分生产设备，已建部分主体工程及配套的三同时环保设施已完成建设并运行稳定，具备了竣工环境保护验收监测条件，因此企业启动自主环保验收工作，本次验收内容为常州市科博医疗器械科技有限公司“年产塑件制品50万件项目”的部分验收，即生产能力为年产塑件制品35万件。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等文件的要求，受常州市科博医疗器械科技有限公司委托，江苏国泰环境监测有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，并于2022年5月30日-5月31日对该项目进行了现场验收监测。常州市科博医疗器械科技有限公司技术人员对验收监测结果统计分析，结合现场环保管理检查，在资料调研及环保管理检查的基础上，编制了《常州市科博医疗器械科技有限公司年产塑件制品50万件项目竣工环境保护验收监测报告（部分验收）》。 本项目具体建设时间进度情况见表2-1。 表2-1项目具体建设时间进度情况表 序号; 项目; 执行情况. 1; 项目名称; 年产塑件制品50万件项目. 2; 项目性质; 新建. 3; 建设单位; 常州市科博医疗器械科技有限公司. 4; 建设地点; 江苏武进经济开发区长汀村. 5; 立项; 江苏武进经济开发区管委会，武经发管备[2022]35号 项目代码：2203-320450-89-01-379278，2022年3月28日. 6; 环评; 江苏晶昱宝环境科技有限公司，2022年3月. 7; 环评批复; 常州市生态环境局，常武环审[2022]143号，2022年5月12日. 8; 开工时间; 2022年5月. 9; 调试时间; 2022年5月. 10; 申领排污许可情况; 已申领（91320412MA1X3E097G001X，2020年5月6日）. 11; 验收启动时间; 2022年5月. 12; 验收监测方案编制时间; 2022年5月. 13; 验收现场监测时间; 2022年5月30日—5月31日. 14; 验收监测报告; 由常州市科博医疗器械科技有限公司编制，2022年5月.

工程建设内容： 本项目建设内容与环评审批对照详见下表。 表2-2建设项目环境保护验收/变更内容一览表 类别; 主要内容; 环评审批项目内容; 实际建设; 变更情况. 项目基本信息; 建设地点; 位于江苏武进经济开发区长汀村; 位于江苏武进经济开发区长汀村; 与环评一致. 建设内容; 本项目租用常州市益丰电镀厂厂房1000m2进行生产，项目建成后形成年产塑件制品50万件的生产规模。项目总投资300万元，年工作300天，一班8小时制，年时基数：2400h。全厂共有员工20人; 本项目租用常州市益丰电镀厂厂房1000m2进行生产，本次验收为项目部分验收，已建部分生产能力为年产塑件制品35万件。已建部分总投资210万元，年工作300天，一班8小时制，年时基数：2400h（其中注塑成型工序年运行时间为1800h）。全厂现有员工14人; 本项目为部分验收，已建部分生产能力为年产塑件制品35万件，现有员工14人；注塑成型工段实际年运行时间由2400h缩短至1800h，可满足生产能力需求，未造成不利环境影响. 产品方案; 塑件制品; 50万件/年; 塑件制品; 35万件/年; 本项目为部分验收，已建部分生产能力为年产塑件制品35万件. 生产车间; 生产车间1000m2; 生产车间1000m2; 与环评一致. 生产设备; 详见表2-3; 详见表2-3; /. 贮运 工程; 仓库; 原料仓库200m2，成品仓库50m2，位于生产车间内; 原料仓库200m2，成品仓库50m2，位于生产车间内; 与环评一致. 公用 工程; 给水; 由区域自来水管网统一供给; 由区域自来水管网统一供给; 与环评一致. 排水; 雨污分流，生活污水经市政污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理; 雨污分流，生活污水经市政污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理; 与环评一致. 供电; 区域供电管网统一供给; 区域供电管网统一供给; 与环评一致. 环保 工程; 有组织废气; 注塑成型; 本项目注塑成型工艺产生的有机废气经“二级活性炭吸附”处理后通过一根15m高的排气筒（FQ-1）排放; 本项目注塑成型工艺产生的有机废气经“二级活性炭吸附”处理后通过一根15m高的排气筒（FQ-1）排放; 与环评一致. 无组织 废气; 注塑成型; 本项目注塑成型过程中未捕集的废气在车间内无组织排放; 本项目注塑成型过程中未捕集的废气在车间内无组织排放; 与环评一致. 废水; 本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，不外排；生活污水经市政污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理; 本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，不外排；生活污水经市政污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理; 与环评一致. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 与环评一致. 固体废物; 一般固废; 一般固废堆场1处，位于生产车间东侧，大小为10m2; 一般固废堆场1处，位于生产车间东侧，大小为10m2; 与环评一致. 危险废物; 危废仓库1处，位于厂区东侧，大小为8m2; 危废仓库1处，位于厂区东侧，大小为8m2; 与环评一致. 生活垃圾; 由环卫部门统一清运; 由环卫部门统一清运; 与环评一致. 表2-3生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 增减量; 变更情况. 1; 注塑机; 160T、125T; 20; 14; -6; 企业实际建设14台注塑机. 2; 钻床; Z512-2; 1; 1; 0; 与环评一致. 3; 砂轮机; M3220; 1; 1; 0. 4; 冷水机; 15t/h; 1; 1; 0.

原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗见下表。 表2-4主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格组分; 包装; 年用量（单位）; 实际年用量（单位）; 备注. 1; 塑料粒子; 聚丙烯粒子; 聚丙烯; 25kg/袋; 30t; 21t; 国内，汽运. 2; ABS粒子; 丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物; 25kg/袋; 50t; 35t. 3; 金属配件（穿刺、铁钩等）; 铁; /; 1t; 0.7t. 4; 液压油; 矿物油; 170kg/桶; 0.17t; 0.17t. 项目水平衡： 生活用水：项目环评设计拟用员工20人，厂区内不设食堂、浴室及员工宿舍。生活污水主要来源于员工洗手水、冲厕水等。员工生活用水量按100L/人·天计，全年300天计，年生活用水量为600吨，产污系数以0.8计，则生活污水排放量约为480t/a。目前企业现有员工14人，单班制生产，厂内不设食堂、浴室、员工宿舍，实际用水量约420t/a，生活污水产生量为336t/a。经出租方污水管道接入滨湖污水处理厂处理。 生产用水：主要为冷却用水本项目生产过程中注塑工序需使用冷却水进行冷却，项目设有20台注塑机，共配有1台冷水机，冷水机循环水量为15t/h，由于在循环冷却过程中存在一定量的消耗，需对其补水，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）中开式系统补充水计算公式： Qm=Qe+Qb+Qw 式中，Qm——补充水量（m3/h）； Qe——蒸发水量（m3/h），Qe=k·△t·Qr，Qr为循环冷却水量（m3/h），本项目冷却机循环水量为15m3/h，k取0.0014（气温20℃），△t为冷却水温差，本项目取5； Qb——排污水量（m3/h），本项目取0； Qw——蒸风吹损失水量（m3/h），本项目取0。 经计算本项目冷却水需补充水量为0.105m3/h，年工作时间按2400h计，则需年补充冷却水量为252m3，本项目冷却水循环使用，不外排。根据企业提供资料实际冷却用水量为176.4t/a。 图2-1项目环评水平衡图 自来水 生活用水 循环25200 336 滨湖污水处理厂 336 达标尾水排至京杭运河 损耗84 冷却用水 176.4 596.4 420 损耗176.4 图2-2项目实际水平衡图

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目主要从事塑件制品，实际生产工艺与环评一致，具体生产流程详见图2-3。 检验 成品 注：G有组织废气 Gu无组织废气 S固体废物 图2-3 塑件制品生产工艺流程图 注塑成型1 G1非甲烷总烃 Gu1非甲烷总烃 电加热、 水 S1不合格品 注塑成型2 电加热、水、金属配件 G2非甲烷总烃 Gu2非甲烷总烃 投料 聚丙烯粒子 投料 ABS粒子 生产工艺流程描述： 投料：将外购的塑料粒子（ABS粒子和聚丙烯粒子分开投料，不混合）投入投料仓中，投料方式为人工投料。本项目所用塑料粒子为颗粒状，且粒径较大无附着物，所以投料过程中无粉尘产生。 注塑成型1：使用注塑机对聚丙烯粒子加热融化，加热方式为电加热，当聚丙烯粒子加热至160℃~180℃时，在螺杆旋转的挤压推动作用下，通过注塑机机筒内壁和螺杆的摩擦作用向前输送和压实，在高温、高压条件下塑料粒子熔融、塑化。连续转动的螺杆把熔融塑料推入模具中，塑料熔体通过模具被加工成所需形状。成型过程注塑模具通过夹套内循环冷却水进行间接冷却，从而使产品定型，冷却水循环使用，定期添加，不外排。该工序产生G1非甲烷总烃和Gu1非甲烷总烃。 注塑成型2：使用注塑机对ABS粒子加热融化，加热方式为电加热，当ABS粒子加热至160℃~180℃时，在螺杆旋转的挤压推动作用下，通过注塑机机筒内壁和螺杆的摩擦作用向前输送和压实，在高温、高压条件下塑料粒子熔融、塑化。连续转动的螺杆把熔融塑料推入放有金属配件的模具中，塑料熔体通过模具被加工成所需形状。成型过程注塑模具通过夹套内循环冷却水进行间接冷却，从而使产品定型，冷却水循环使用，定期添加，不外排。该工序产生G2非甲烷总烃和Gu2非甲烷总烃。 检验：经注塑成型处理后的半成品需进行检验，对检验合格的产品进行包装处理得到成品。此工序产生S1不合格品。 企业生产所用注塑机需定期添加液压油，该过程会产生废液压油和废包装桶。 项目变动情况： 对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函[2020]688号），项目不属于重大变动，变动情况对照表如下： ①生产设备变动 本次验收为部分验收，企业注塑机实际建设数量为14台，较环评拟建数量减少6台。 ②工作时间变动 项目环评中企业为一班制8小时生产，年工作日约300天，年工作2400小时，实际建设过程中企业注塑成型工段年工作时间缩短为1800小时，其余工段运行时间不变，已满足产能需求，运行时间的减少，未导致生产、处置或储存能力增大，不属于重大变动。 表2-5建设项目变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 企业情况; 重大变动 界定. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化; 建设项目开发、使用功能未发生变化。; 不属于重大变动. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上; 注塑成型工段年运行时间由2400小时缩短为1800小时，未导致生产、处置或储存能力增大，未导致相应污染物排放量的增加; 不属于重大变动. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 建设项目总平面布置未发生变化。; 不属于重大变动. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一（1）新增排放污染物种类（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加；（3）废水第一类污染物排放量増加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 建设项目未新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）。原辅材料、燃料用量均在环评批复范围内，未导致污染物排放量增加。; 不属于重大变动. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 建设项目物料运输、装卸、贮存方式未变化。; 不属于重大变动. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 建设项目废气、废水污染防治措施未变化。; 不属于重大变动. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 本项目未新增废水排放口。; 不属于重大变动. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 建设项目未新增废气主要排放口。; 不属于重大变动. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化。; 不属于重大变动. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物处置方式未变化。; 不属于重大变动. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 事故废水暂存能力或拦截设施未变化。; 不属于重大变动.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） ## 1、废水 ## 本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，不外排；生活污水经出租方污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理。本项目废水排放及治理措施见表3-1，废水走向及监测点位见图3-1。 ## 表3-1废水排放及治理措施一览表 废水类别; 污染因子; 废水量t/a; 环评/批复; 实际建设. 处理设施; 排放去向; 处理设施; 排放去向. 生活污水; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 336; /; 滨湖污水处理厂; /; 滨湖污水处理厂. 滨湖污水处理厂 图3-1废水走向及监测点位图 2、废气 ## （1）本项目注塑成型工艺产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附”处理后通过一根15m高的排气筒（FQ-1）排放。本项目有组织废气排放及治理措施见表3-2，有组织废气走向及监测点位见图3-2。 ## 表3-2有组织废气排放及治理措施一览表 污染源 编号; 污染源 工序; 污染物 名称; 排放模式; 治理措施; 排气筒高度; 环评排气量（m3/h）; 实际排气量（m3/h）. FQ-1; 注塑成型; 非甲烷总烃; 有组织排放; 二级活性炭吸附装置; 15m; 5000; 2888. 备注; 苯乙烯环评未作定量分析，本次验收不考虑. 进口监测点位 注塑成型 非甲烷总烃 二级活性炭 15m排气筒（FQ-1）高空排放 * 出口监测点位 图3-2有组织废气走向及监测点位图 ### （2）本项目无组织废气排放及治理措施见表3-3。 ### 表3-3无组织废气排放及治理措施一览表 污染源编号; 污染源工序; 污染物名称; 排放模式; 治理措施; 实际建设情况. G1、G2、G3、G4、G5; 注塑成型; 非甲烷总烃; ### 无组织排放; ### /; ### 在车间内无组织排放. 3、噪声 本项目噪声排放及治理措施见表3-4。 表3-4噪声排放及防治措施 序号; 设备名称/编号; 声级值dB(A); 采用治理措施; 数量（台/套）. 1; 钻床; 85; 选用低噪设备；合理布局；隔声、减振; 1. 2; 注塑机; 80; 14. 3; 砂轮机; 85; 1. 4、固体废物 本项目的固体废弃物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾，企业内建设一般固废堆场1处，位于生产车间东侧，大小为10m2；建设危废仓库1间，位于厂区东侧，大小为8m2。 表3-5固废产生及处理情况一览表 类别; 名称; 产生工序; 废物代码; 环评数量t/a; 实际产生量t/a; 防治措施. 环评/批复; 实际建设. 一般固废; 废包装袋; 原辅料包装; /; 0.32; 0.224; 外售综合利用; 外售综合利用. 不合格品; 检验; /; 5.959; 4.1713; 外售综合利用; 外售综合利用. 危险废物; 废活性炭; 废气处理; HW49 900-039-49; 1.92; 1.344; 委托有资质单位处置; 委托云禾环境科技（常州）股份有限公司处置. 废包装桶; 设备维护; HW08 900-249-08; 0.02; 0.02. 废液压油; 设备维护; HW08 900-249-08; 0.1; 0.1. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; /; 6; 4.2; 环卫部门清运; 环卫部门清运. 备注; /. 5、其他环保设施 表3-6其他环保设施调查情况一览表 调查内容; 执行情况. 环境风险防范措施及设施; ### ①消防器材：厂区内设置灭火器、消防栓等消防器材 ### ②已编制安全生产章程，设有专人负责车间生产安全管理. 在线监测装置; ### 环评及批复未作规定. 污染物排放口规范化工程; ### 已设置规范化标识牌. “以新带老”措施; ### 无.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 - 1、建设项目环境影响报告表主要结论 表4-1环评影响报告表结论摘录 主 要 环 境 影 响 及 保 护 措 施; 废气; 本项目注塑成型工艺产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附”处理后通过一根15m高的排气筒（FQ-1）排放。 卫生防护距离：本项目对以生产车间为边界设置50m卫生防护距离。厂界外最近的敏感点（长汀公寓楼）距项目生产车间102米，满足卫生防护距离设置的要求。. 废水; 本项目厂区实行雨污分流，雨水经雨水管网排入附近水体。 本项目生活污水480t/a，生活污水接管进滨湖污水处理厂集中处理，对周围地表水影响较小。. 噪声; 本项目噪声主要为注塑机、砂轮机等设备产生的噪声，经有效控制后，项目所在地噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。对附近环境影响较小，且周围无环境保护目标，不会产生噪声扰民问题。. 固废; 本项目固体废物利用、处置及处理率达到100%，不直接排向外环境，固体废物对周围环境无直接影响。. 环评结论; 综上所述，本项目符合现行的国家、地方产业政策及相关法律法规要求；项目符合其用地规划和产业定位；所采用的环保措施切实可行，可确保污染物达标排放；经环境影响预测，正常情况下本项目排放的污染物对周围环境的影响相对较小；本项目的建设不会造成区域环境质量下降。总体来看，建设单位在落实本报告表提出的各项环境保护对策措施和环境管理、环境监测要求，加强风险防范和应急预案的前提下，从环境保护的角度来讲，本项目的建设是可行的。. 环评建议及要求; ①加强管理，落实报告中提出的污染防治措施。 ②实行清洁生产，减少污染物排放量。 ③固体废物堆放处设置环境保护标志，加强固体废物在厂区内堆存期间的环境管理。 ④加强企业内部生产管理水平，提高操作人员的责任及环境意识，杜绝各类人为污染事故发生，加强设备的保养和维修，定期检查各设备。 ⑤加强对环保设施的运行管理，制定有效地管理规章制度，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求，同时应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 ⑥项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度；杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。. - 2、审批部门审批决定 表4-2环评批复要求和实际落实情况对照表 类别; 环评批复要求; 实际落实情况. 废水; 按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂内给排水系统。本项目冷却水循环使用，不外排；生活污水接入污水管网至滨湖污水处理厂集中处理。; 已落实。厂区已实行雨污分流，本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，不外排；生活污水依托出租方污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理。监测结果表明，废水排放口中COD、SS、NH3-N、TP的排放浓度以及pH值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。. 废气; 进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气处理效率达到《报告表》提出的要求。废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中有关标准。; 已落实。本项目注塑成型工艺产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附”处理后通过一根15m高的排气筒（FQ-1）排放。未捕集的废气在车间内无组织排放。监测结果表明，本项目非甲烷总烃的排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放标准；厂区内无组织非甲烷总烃的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中排放标准。. 噪声; 选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。; 已落实。本验收项目已选用低噪声设备，对高噪声设备采取了有效的减震、隔声、消声等降噪措施，并合理布局，以降低噪声对厂界的影响。监测结果表明，项目厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 固废; 严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置，危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置，防止造成二次污染。; 已落实。本项目生产过程中产生的一般固废：废包装袋、不合格品收集后外售综合利用；危险废物：废活性炭、废包装桶、废液压油收集后委托云禾环境科技（常州）股份有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固废100%处置，零排放。. 风险防范措施; /; 已落实。厂区内设置灭火器、消防栓等消防器材；已编制安全生产章程，设有专人负责车间生产安全管理。. 排污口; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。; 已落实。厂区已建设雨水排放口1个、污水排放口1个、废气排放口1个，已按要求设置规范的标识牌。. 卫生防护距离; /; 已落实。本项目对以生产车间为边界设置50m卫生防护距离。厂界外最近的敏感点（长汀公寓楼）距项目生产车间102米，因此，本项目卫生防护距离内无居民等敏感点，满足卫生防护距离设置的要求。. 总量; 本项目实施后，污染物年排放量初步核定为（单位t/a）： - 水污染物(接管考核量)： 生活污水量≤480，化学需氧量≤0.192，氨氮≤0.012，总磷≤0.0024。 - 大气污染物： 挥发性有机物≤0.0194。 （三）固体废物：全部综合利用或安全处置。; 符合总量控制要求，详见表七。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 1、检测方法及仪器 本项目检测方法及仪器见下表。 表5-1检测依据一览表 检测类别; 检测项目; 检测标准（方法）. 废水; 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 （HJ828-2017）. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB11901-1989）. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ535-2009）. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度》 （GB11893-1989）. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 （HJ 636-2012）. pH值; 《水质pH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020）. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 （HJ 38-2017）. 噪声; 昼间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）. 表5-2检测仪器一览表 仪器编号; 仪器名称; 仪器型号. GTET(J)-CY-074; 空盒气压表; DYM3. GTET(J)-CY-075; 风向风速仪; P6-8232. GTET(J)-CY-076; 多功能声级计; AWA6228+. GTET(J)-CY-078; 声校准器; AWA6021A. GTET(J)-CY-064、106; 自动烟尘（气）测试仪; 3012H. GTET(J)-FX-044; 紫外可见分光光度计; 759S. GTET(J)-CY-120; PH计; SX711型. GTET(J)-FX-005; 电子天平; FA2204B. GTET(J)-FX-015; 气相色谱仪; GC9790. - 2、人员资质 承担监测任务的监测机构通过资质认定，监测人员持证上岗。 - 3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，质量控制情况见表5-3。 表5-3质量控制情况表 污染物; 样品数; 平行样; 加标样. 平行样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 2; 25; 100; -; -; -. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100. 总磷; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100. 总氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100. - 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。 （3）采样器在进入现场前对采样器流量计等进行校核。在测试时保证其采样流量的准确。 表5-4废气污染物监测质控表 污染物类型; 污染物; 样品数（个）; 平行; 加标回收; 标准物质; 全程序空白. 现场; 合格率 （%）; 实验室; 合格率 （%）; 个数; 合格率 （%）; 个数; 合格率 （%）; 个数; 合格率 （%）. 有组织废气; 非甲烷总烃; 12; /; /; 2; 100; /; /; /; /; /; /. 无组织废气; 非甲烷总烃; 100; /; /; 4; 100; /; /; /; /; /; /. - 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。噪声校准记录见表5-5。 表5-5噪声声级计校准结果表 校准时间; 声校准器型号; 标准校准值（dB（A））; 测前校准值（dB（A））; 检测后校准值（dB（A））; 示值偏差（dB（A））. 5月30日; AWA6021A; 94.0; 93.8; 93.8; 0. 5月31日; AWA6021A; 94.0; 93.8; 93.8; 0.

表六

验收监测内容： ### 1、废水 本验收项目废水监测点位、项目及监测频次见表6-1，具体检测点位见附图3。 表6-1废水监测点位、项目和频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水; 废水排放口; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 监测2天 每天4次. ### 2、废气 本验收项目废气监测点位、项目和频次见表6-2，具体检测点位见附图3。 表6-2废气监测点位、项目和频次 废气来源; 监测点位; 监测项目; 排气筒; 监测频次. 注塑成型; FQ-1; 二级活性炭前端进口及末端出口; 非甲烷总烃; 15m; 监测2天 每天3次. 厂界; G1、G2、G3、G4; 上风向一个点、下风向三个点; —; 监测2天 每天3次. 厂区内; G5; 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测; —; 1次. ### 3、噪声 本验收项目噪声监测点位、项目和频次见表6-3，具体检测点位见附图3。 表6-3噪声监测点位、项目和频次 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界; 受声源影响的厂界外1米; Leq(A); 监测2天，每天昼间监测1次. 备注; /.

表七

验收监测期间生产工况记录： 现场监测期间，本项目生产、环保设施运行正常，生产负荷均在75%以上（见表7-1至表7-3），满足竣工验收监测要求。 表7-1竣工验收生产负荷表 产品名称; 设计年生产量; 已建折算设计能力; 实际生产量 2022年5月30日; 生产负荷; 实际生产量 2022年5月31日; 生产负荷. 塑件制品; 50万件; 35万件; 1050件; 90%; 1080件; 92.5%. 表7-2监测期间主要原辅材料用量表 名称; 设计年用量（单位）; 已建折算年用量（单位）; 实际日用量（单位）; 备注. 2022年5月30日; 2022年5月31日. 聚丙烯粒子; 30吨; 21吨; 0.063吨; 0.065吨; /. ABS粒子; 50吨; 35吨; 0.105吨; 0.108吨; /. 金属配件（穿刺、铁钩等）; 1吨; 0.7吨; 0.0021吨; 0.0022吨; /. 液压油; 0.17吨; 0.17吨; 0吨; 0吨; /. 表7-3监测期间工况表（主要设备） 设备名称; 设计设备数量（台/套）; 已建设备数量（台/套）; 2022年5月30日; 2022年5月31日. 运行情况; 工作时间（h）; 运行情况; 工作时间（h）. 注塑机; 20; 14; 14; 6; 1; 6. 钻床; 1; 1; 0; /; 0; /. 砂轮机; 1; 1; 0; /; 0; /. 冷水机; 1; 1; 1; 6; 1; 6. 备注：全年工作300天。 验收监测结果： 1、废气 （1）有组织废气 本项目设置排气筒1个，为FQ-1（注塑成型废气）。有组织排放废气监测结果统计情况见表7-4。 （2）无组织废气 依据《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）要求，结合厂区平面布置及监测期间主导风向，在上风向单位周界外10米范围内设置1个参照点，于下风向厂界10米范围内可能的浓度最高点处设置3个监控点，厂区内车间外1m处设置1个监控点，监测结果详见表7-5。 表7-4 FQ-1排气筒有组织排放废气监测结果统计表 监测日期; FQ-1排气筒监测点位; 标干废气流量（m3/h）; 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 非甲烷总烃排放速率（kg/h）. 2022年5月30日; 进口; 第一次; 2926; 15.7; 4.59×10-2. 第二次; 2871; 13.5; 3.88×10-2. 第三次; 2821; 15.5; 4.37×10-2. 平均值; 2873; 14.9; 4.28×10-2. 出口; 第一次; 2888; 2.59; 7.48×10-3. 第二次; 2819; 2.63; 7.41×10-3. 第三次; 2876; 2.58; 7.42×10-3. 平均值; 2861; 2.60; 7.44×10-3. 2022年5月31日; 进口; 第一次; 2912; 14.6; 4.25×10-2. 第二次; 2865; 13.5; 3.87×10-2. 第三次; 2845; 15.7; 4.47×10-2. 平均值; 2874; 14.6; 4.20×10-2. 出口; 第一次; 2988; 2.48; 7.41×10-3. 第二次; 2847; 2.52; 7.17×10-3. 第三次; 2907; 2.62; 7.62×10-3. 平均值; 2914; 2.54; 7.40×10-3. 排放限值; /; 60; /. 达标情况; /; 达标; /. 备注; 1.监测期间气象参数：2022年5月30日，阴、北风、风速2.4m/s；2022年5月31日，晴、北风、风速2.5m/s； 2.本项目注塑成型工艺产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附”处理后通过一根15m高的排气筒（FQ-1）排放； 3.监测期间：有组织非甲烷总烃的排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准。. 表7-5无组织排放废气监测结果统计表 监测日期; 监测点位; 监测频次; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2022年5月30日; 测点G1; 第一次; 0.48. 第二次; 0.48. 第三次; 0.50. 测点G2; 第一次; 0.69. 第二次; 0.64. 第三次; 0.72. 测点G3; 第一次; 0.66. 第二次; 0.63. 第三次; 0.69. 测点G4; 第一次; 0.71. 第二次; 0.72. 第三次; 0.69. 测点G5; 一次; 0.71（排放限制≤6）. 2022年5月31日; 测点G1; 第一次; 0.50. 第二次; 0.48. 第三次; 0.50. 测点G2; 第一次; 0.72. 第二次; 0.68. 第三次; 0.66. 测点G3; 第一次; 0.66. 第二次; 0.66. 第三次; 0.70. 测点G4; 第一次; 0.70. 第二次; 0.68. 第三次; 0.68. 监控点浓度最大值; 0.72. 评价标准; 4.0. 评价结果; 达标. 备注; 1、监测期间气象参数：2022年5月30日，阴、北风、风速2.4m/s、气压100.6~100.7kPa；2022年5月31日，晴、北风、风速2.5m/s、气压100.6~100.8kPa； 2、验收监测期间，无组织非甲烷总烃的排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准；厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准。. 2、废水 本验收项目验收监测期间废水监测结果及评价见表7-6。 表7-6 企业排放口污水监测结果一览表 监测 点位; 监测 项目; 日期; 监测结果（mg/L、pH无量纲）; 日均值或范围值; 标准; 评价. 1; 2; 3; 4. 废 水 排 放 口; pH值; 2022年5月30日; 7.4; 7.5; 7.3; 7.4; 7.3~7.5; 6.5~9.5; 达标. 2022年5月31日; 7.4; 7.3; 7.5; 7.4. 氨氮; 2022年5月30日; 10.8; 13.7; 12.5; 11.8; 12.2; 45; 达标. 2022年5月31日; 11.2; 14.1; 12.2; 12.8; 12.6; 达标. 总磷; 2022年5月30日; 2.62; 2.44; 2.86; 2.17; 2.52; 8; 达标. 2022年5月31日; 2.77; 2.92; 2.33; 2.52; 2.64; 达标. 悬浮物; 2022年5月30日; 64; 71; 69; 73; 69; 400; 达标. 2022年5月31日; 59; 62; 57; 61; 60; 达标. 化学需氧量; 2022年5月30日; 291; 298; 302; 301; 298; 500; 达标. 2022年5月31日; 286; 282; 274; 278; 280; 达标. 总氮; 2022年5月30日; 32.3; 32.8; 33.9; 34.7; 33.4; 70; 达标. 2022年5月31日; 37.0; 35.1; 32.7; 32.7; 34.4; 达标. 评价结果; 验收监测期间，常州市科博医疗器械科技有限公司生活污水中COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度以及pH值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。. 3、噪声 验收监测期间厂界噪声监测结果见表7-7。 表7-7 噪声监测数据统计结果（单位：dB(A)） 监测时间; 监测点位; 昼间噪声; 标准值（昼间）; 评价. 2022年 5月30日; 东厂界外1米▲Z1; 53.2; ≤60; 达标. 南厂界外1米▲Z2; 53.9; ≤60; 达标. 西厂界外1米▲Z3; 53.3; ≤60; 达标. 北厂界外1米▲Z4; 53.1; ≤60; 达标. 2022年 5月31日; 东厂界1米处▲Z1; 53.6; ≤60; 达标. 南厂界1米处▲Z2; 53.7; ≤60; 达标. 西厂界1米处▲Z3; 53.6; ≤60; 达标. 东厂界1米处▲Z4; 53.9; ≤60; 达标. 评价结果; 验收监测期间，本项目厂界四周昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 4、污染物排放总量核算 本验收项目总量核算结果见表7-8。 表7-8 主要污染物排放总量 类别; 总量控制指标t/a; 实测值t/a; 是否符合. 污染物名称; 本项目; 本次验收核定量. 有组织废气; 非甲烷总烃; - 0.0194; - 0.01358; - 0.013356; 符合. 废水; 废水量; - 480; - 336; - 336; 符合. COD; - 0.192; - 0.1379; - 0.0971; 符合. SS; - 0.144; - 0.1008; - 0.0217; 符合. NH3-N; - 0.012; - 0.0084; - 0.0041; 符合. TP; - 0.0024; - 0.00168; - 0.00087; 符合. TN; - 0.024; - 0.0168; - 0.0114; 符合. 固废; 0; 0; 符合. 备注; 本项目FQ-1排气筒年排放时间为1800h. 由表7-8可知，本验收项目废气中非甲烷总烃以及污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的年排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。

表八

验收监测结论： 江苏国泰环境监测有限公司对《常州市科博医疗器械科技有限公司年产塑件制品50万件项目》（部分验收）进行了现场验收监测，具体各验收结果如下： 1、废气 有组织废气：本项目注塑成型工艺产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附”处理后通过一根15m高的排气筒（FQ-1）排放。 2022年5月30日-5月31日废气监测结果表明：有组织非甲烷总烃的排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。 无组织废气：未捕集的非甲烷总烃在车间内无组织排放。 2022年5月30日-5月31日废气监测结果表明：无组织非甲烷总烃的排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 2、废水 厂区实行“雨污分流”和“清污分流”原则。 本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，不外排；生活污水依托出租方污水管网接管至滨湖污水处理厂集中处理。 2022年5月30日-5月31日废水监测结果表明：本项目生活污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放浓度及pH值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 3、噪声 2022年5月30日-5月31日噪声监测结果表明：本项目厂界四周昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固体废弃物 本项目的固体废弃物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。 本项目建设一般固废堆场1处，位于生产车间东侧，大小为10m2，已设置一般固废标识牌，一般固废的贮存及处理管理检查均符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。 本项目建设危废仓库1间，位于厂区东侧，大小为8m2，已设置危废仓库标识牌，危险废物进行分类分区贮存，危废包装容器上张贴有危废识别标签，场地已进行防腐、防渗处理，符合防渗漏、防扬散、防流失等要求，危险废物的贮存和管理均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求。 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 本项目各类固体废物均得到有效处置，固废实现“零排放”。 5、总量控制 本项目废气中非甲烷总烃以及污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的年排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。 6、风险防范措施落实情况核查 ①厂区内已设置灭火器、消防栓等消防器材； ②已编制安全生产章程，设有专人负责车间生产安全管理。 7、排放口规范化和卫生防护距离核查 厂区已建设雨水排放口1个、污水排放口1个、废气排放口1个，已按要求设置规范的标识牌。 本项目对以生产车间为边界设置50m卫生防护距离。厂界外最近的敏感点（长汀公寓楼）距项目生产车间102米，满足卫生防护距离设置的要求。 总结论：经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；一般固废堆场和危废仓库在原厂址内进行调整，不新增敏感点；生产工艺未发生变化；项目生产能力同环评；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放。 综上，本验收项目满足建设项目竣工环境保护验收条件，现申请常州市科博医疗器械科技有限公司“年产塑件制品50万件项目”部分验收，即生产能力为塑件制品35万件。 综上，本项目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：常州市科博医疗器械科技有限公司  填表人：吴煜  项目经办人：吴煜

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产塑件制品50万件项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2203-320450-89-01-379278 |  |  |  |  |  | 建设地址 | 江苏武进经济开发区长汀村 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建（迁建）（√）改扩建（）补办（划√） |  |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 东经E119.85° 北纬N31.75° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 塑件制品50万件/年 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 塑件制品35万件/年 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 江苏晶昱宝环境科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 常州市生态环境局 |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 常武环审[2022]143号 |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2022年5月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2022年5月 |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申请时间 |  |  | 2020年5月6日 |  |  |
|  | 废气设施设计单位 |  | 龙科（江苏）环境科技有限公司 |  |  |  | 废气设施施工单位 |  |  |  | 龙科（江苏）环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91320412MA1X3E097G001X |  |  |
|  | 验收单位 |  | 常州市科博医疗器械科技有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 江苏国泰环境监测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常 |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 300万元 |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  | 30万元 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 10% |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 210万元 |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  | 30万元 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 14% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理 | 20万元 | 噪声治理 |  |  | 5万元 |  | 固废治理 |  |  | 5万元 |  | 绿化及生态 |  | / |  | 其他 |  | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  | 2400小时 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 常州市科博医疗器械科技有限公司 |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 91320412MA1X3E097G |  |  |  |  | 验收监测时间 |  | 2022年5月30日-5月31日 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  | — | — | — | 336 |  | — |  | 336 |  | 336 |  |  | — |  | 336 |  | 336 | — |  |  | +336 |
|  | 化学需氧量 |  | — | 289 | 500 | 0.0971 |  | — |  | 0.0971 |  | 0.1379 |  |  | — |  | 0.0971 |  | 0.1379 | — |  |  | +0.0971 |
|  | 悬浮物 |  | — | 64.5 | 400 | 0.0217 |  | — |  | 0.0217 |  | 0.1008 |  |  | — |  | 0.0217 |  | 0.1008 | — |  |  | +0.0217 |
|  | 氨氮 |  | — | 12.4 | 45 | 0.0041 |  | — |  | 0.0041 |  | 0.0084 |  |  | — |  | 0.0041 |  | 0.0084 | — |  |  | +0.0041 |
|  | 总氮 |  | — | 33.9 | 70 | 0.0114 |  | — |  | 0.0114 |  | 0.0168 |  |  | — |  | 0.0114 |  | 0.0168 | — |  |  | +0.0114 |
|  | 总磷 |  | — | 2.58 | 8 | 0.00087 |  | — |  | 0.00087 |  | 0.00168 |  |  | — |  | 0.00087 |  | 0.00168 | — |  |  | +0.00087 |
|  | 废气 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — | — |  |  | — |
|  | 非甲烷总烃 |  | — | 2.57 | 60 | 0.013356 |  | — |  | 0.013356 |  | 0.01358 |  |  | — |  | 0.013356 |  | 0.01358 | — |  |  | +0.013356 |
|  | 工业固体废物 | 一般固废 | — | — | — | 4.3953 |  | 4.3953 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  | 0 |  | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 危险固废 | — | — | — | 1.464 |  | 1.464 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  | 0 |  | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 生活垃圾 | — | — | — | 4.2 |  | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  | 0 |  | 0 | — |  |  | — |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — | — |  |  | — |
|  |  |  | — | — | — | — |  | — |  | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — | — |  |  | — |
|  |  |  | — | — | — | — |  | — |  | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — | — |  |  | — |
|  |  |  | — | — | — | — |  | — |  | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — | — |  |  | — |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

注 释 本验收监测报告表附以下附件及附图： 一、附件 附件1项目环评批复文件 附件2检测报告 附件3验收监测期间运行工况说明 附件4真实性承诺书 附件5“三同时”验收监测委托函 附件6排水许可证 附件7排污许可登记回执 附件8危废处置合同 附件9土地证 二、附图 附图1项目地理位置图 附图2项目周边状况图 附图3项目检测点位图 附图4项目平面布置图